Ausschreibungstext:
ST-Balkonprofile
_____lfm ST- Balkon-Rundprofile

Ein stranggepresstes winkelförmiges Aluminium-Profil mit einer nach oben versehenen 

Profilrundung mit pulverbeschichteter oder eloxierter Oberfläche und Tropfnase als 
Balkon- oder Terrassen-Abschlusssprofil  mit einem durchgestanzten Befestigungsschenkel 
und mit durchgestanzter Höhenbezeichnung am  Ende des Estrichgefälles fachgerecht einbauen.

Formteile, wie Eckstücke oder Verbindungsstücke

· sind in die Preise einzurechnen 

· sind in den Preisen inkludiert
Art.Nr.:______________________________

Profilhöhe: _________________________mm
Profillänge: __________________________

Art.-Nr.: _____________________________

Material: ___________________________€/m

Lohn: _____________________________€/m

_____lfm ST- Balkon-Winkel

Ein stranggepresstes winkelförmiges Aluminium-Profil mit pulverbeschichteter oder

eloxierter Oberfläche und Tropfnase als Balkon- oder Terrassen-Abschlusssprofil 

mit einem durchgestanzten Befestigungsschenkel und mit durchgestanzter 

Höhenbezeichnung am  Ende des Estrichgefälles fachgerecht einbauen.

Formteile, wie Eckstücke oder Verbindungsstücke

· sind in die Preise einzurechnen 

· sind in den Preisen inkludiert
Art.Nr.:______________________________

Profilhöhe: _________________________mm
Profillänge: __________________________

Art.-Nr.: _____________________________

Material: ___________________________€/m

Lohn: _____________________________€/m

_____lfm ST- Balkon-Abschlussprofil

Ein stranggepresstes winkelförmiges Aluminium-Profil mit einem vorgezogenen 

Abtropfschenkel und einer zusätzlichen Abtropfnase mit pulverbeschichteter oder

eloxierter Oberfläche und Tropfnase als Balkon- oder Terrassen-Abschlusssprofil 

mit einem durchgestanzten Befestigungsschenkel und mit durchgestanzter 

Höhenbezeichnung am  Ende des Estrichgefälles fachgerecht einbauen.

Formteile, wie Eckstücke oder Verbindungsstücke

· sind in die Preise einzurechnen 

· sind in den Preisen inkludiert

Art.Nr.:______________________________

Profilhöhe: _________________________mm
Profillänge: __________________________

Art.-Nr.: _____________________________

Material: ___________________________€/m

Lohn: _____________________________€/m

_____lfm ST- Balkon-Abschlussprofil- GELOCHT

Ein stranggepresstes gelochtes winkelförmiges Aluminium-Profil mit einem vorgezogenen 

Abtropfschenkel und einer zusätzlichen Abtropfnase mit pulverbeschichteter oder

eloxierter Oberfläche und Tropfnase als Balkon- oder Terrassen-Abschlusssprofil 

mit einem durchgestanzten Befestigungsschenkel und mit durchgestanzter 

Höhenbezeichnung am  Ende des Estrichgefälles fachgerecht einbauen.

Formteile, wie Eckstücke oder Verbindungsstücke

· sind in die Preise einzurechnen 

· sind in den Preisen inkludiert

Art.Nr.:______________________________

Profilhöhe: _________________________mm
Profillänge: __________________________

Art.-Nr.: _____________________________

Material: ___________________________€/m

Lohn: _____________________________€/m

